POPIS OPTIMÁLNÍ ÚROVNĚ IT VYBAVENOSTI

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE VYSOČINA

Leden 2021

Odbor informatiky KrÚ

Obsah:

# Obsah

2.	Konektivita organizace k veřejnému internetu a dalším WAN sítím	2

3.	Vnitřní konektivita organizace (LAN)	2

4.	Bezpečnost	3

5.	Software	3

6.	Virtualizace	4

7.	Ostatní vybavení organizace	4

# Konektivita organizace k veřejnému internetu a dalším WAN sítím

- Vysokorychlostní, bezpečné a stabilní připojení organizace k veřejnému internetu a dalším WAN sítím (neveřejným) s důrazem na využití sítí a služeb poskytovaných krajem (ROWANet, Cesnet, síťové služby TCK).

- Připojení organizace by mělo podporovat moderní technické standardy (IPv6 resp. dual-stack).

- Ochrana před kybernetickými útoky (firewall, emailové brány, antivirové filtry).

- Síťové zařízení WAN-LAN (router, firewall, NAT; s podporou přepínání/směrování protokolů IPv4/IPv6  a minimální propustností přepínacího/směrovacího subsystému 1 Gbps).

- Bezpečnostní zařízení (IDS, IPS, aplikační firewall).

- Nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie (např. rack, napájení, UPS/přepěťová ochrana, kabeláž).

- Systém pro záznam síťového provozu (NetFlow, sFlow)

- Systémy bezpečného přístupu uživatelů ke službám veřejného internetu (proxy s antivirovou kontrolou, kategorizací zdrojů, autorizací uživatelů)

- Minimalizace přístupu serverových technologií k veřejnému internetu

# Vnitřní konektivita organizace (LAN)

- Zajištění vnitřního síťového prostředí organizace a to prostřednictvím pevné metalické sítě, bezdrátové sítě, optické sítě nebo kombinací těchto síťových technologií.

- Řešení LAN sítě musí respektovat standardní bezpečnostní parametry (bez ohledu na typ síťového připojení), a to včetně monitorování IP datových toků a přidělování IP adres (DHCP log).

- V případě pevné LAN musí rozvody splňovat požadavek minimální konektivity 100 Mbps fullduplex na klienta (PC, IP telefon) ideálně ve standardu kabeláže Cat 6, a dále by měly zahrnovat strukturovanou kabeláž pro připojení WiFi AP a aktivních prvků prostřednictvím páteřních rozvodů 1 až 25Gbps na bázi kabeláže Cat 6A

- Rozvody mezi budovami realizované optickým vláknem (ideálně SM, konektory SC/APC), včetně aktivních prvků s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wirespeed) podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, RADIUS based MAC autentizace.

- Wi-Fi vysílače, systém centrálního řízení Wi-Fi (centrální řadiče).

- Podpora technicky autentizace uživatelů při přístupu k síti (802.1X, Eduroam ve školách).

- SW nezbytný pro provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence).

# Bezpečnost

- Systémy pro zálohování (včetně offline), obnovu a archivaci dat a ochranu záloh  - SW i HW.

- Systémy nebo zařízení pro sledování IP provozu sítě (dle RFC 3954 (NetFlow) nebo ekvivalent (flow based).

- Systémy pro ukládání a správu událostí (log management).

- Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů a to včetně integrace na IDM kraje.

- Síťový firewall s pravidelnou údržbou.

- Centralizovaný autentizační systém napojený na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.).

- Vícefaktorová autentizace do citlivých systémů.

- Bezpečné řešení dočasných přístupů k síti/systémům (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty). Možnost využití krajského hot-spot systému.

- Monitoring- systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury (např. Nagios, Icinga, Zabbix, ….).

- Systémy pro antivirovou ochranu zařízení, antispamovou ochranu poštovních serverů.

- Zabezpečení přístupových protokolů (TLS) služeb (např. emailové služby, webové služby, studijní a ekonomické agendy) pomocí certifikátů globálně uznávaných certifikačních autorit.

- Podpora vzdáleného přístupu (VPN) bez výjimek ve firewallových pravidlech (např. přímý přístup prostřednictvím RDP, VNC a to i na základě ověření zdrojové IP)

- Systémy pro řízení a dohled nad koncovými stanicemi a telefony.

- Přístup uživatelů k www službám přes proxy včetně možnosti kategorizace webových stránek.

- Zapojení do autentizační federace kraje VysocinaID - https://vysocinaid.kr-vysocina.cz/.

- Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních federací a zpřístupnění jejich služeb – NIA, EDUID, EDUROAM).

- Vynucování dostatečně silné politiky hesel

- Práce výhradně s pojmenovanými uživatelskými účty (eliminace sdílených účtů)

- Pravidelné aplikování oprav (záplat) OS a dalších SW

# Software

- Zvážení využití sdílených služeb kraje - https://portalpo.kr-vysocina.cz/sds_public_view.php

- Vlastní systém elektronické pošty (napoužívat freemaily)

- Systém správy a bezpečného sdílení dokumentů – DMS

- Systém centrální správy stanic a SW – AD, Asset Management

- Využívaní výhradně výrobcem podporovaných klientských a serverových operačních systémů

# Virtualizace

- Techniky serverové virtualizace s dostatečným počtem hypervisorů pro zajištění vysoké dostupnosti (2+N)

- SW řešení virtualizace se zajištěným servisem a právem na nové verze (záplaty)

# Ostatní vybavení organizace

- Koncové stanice a notebooky s pravidelným cyklem obnovy 5-7 let

- HW serverové technologie s pravidelným cyklem obnovy 6-8 let

- Technologie datových úložišť (NAS, SAN) na bázi SAS a SATA disků s pravidelným cyklem obnovy 6-8 let.

- Technologie datových úložišť (NAS, SAN) na bázi SSD disků s pravidelným cyklem obnovy 10 let.

- Zabezpečení klíčových technologií a dat proti nebezpečí požáru, záplavy, krádeže a přehřátí.

Případné připomínky a náměty k tomuto popisu optimální úrovně IT vybavenosti organizace adresujte vedoucím odboru informatiky KrÚ – it@kr-vysocina.cz